1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.1.1 ใช้ Raspberry Pi 5 (CPU ARM Cortex-A76 quad-core 2.4 GHz, RAM 4 GB LPDDR4X) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์หลักในการควบคุมระบบทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นทั้ง Web Server, Hardware Controller และ Kiosk UI

1.3.1.2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 (NodeMCU v2) จำนวน 3 บอร์ด เป็น NFC Bridge สำหรับอ่านโมดูล MFRC522 ผ่าน SPI แล้วส่งข้อมูลกลับ Raspberry Pi ผ่าน Serial USB โดยแบ่งการทำงานดังนี้:

ก) Board A: ควบคุม NFC Reader ช่อง 1-4 (4 ตัว)

ข) Board B: ควบคุม NFC Reader ช่อง 5-7 (3 ตัว)

ค) Board C: ควบคุม NFC Reader ช่อง 8-10 (3 ตัว)

1.3.1.3 ใช้โมดูล NFC/RFID MFRC522 จำนวน 10 ตัว ทำงานที่ความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 14443A สำหรับยืนยันตัวตนกุญแจแต่ละดอกในช่อง รองรับการอ่านบัตร MIFARE Classic และสมาร์ตโฟน NFC

1.3.1.4 ใช้ Relay Module จำนวน 10 ช่อง สำหรับควบคุมกลอนประตูไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Solenoid Lock) แต่ละช่องกุญแจ โดย Raspberry Pi สั่งงานผ่าน GPIO

1.3.1.5 ใช้กลอนประตูไฟฟ้า Solenoid Lock จำนวน 10 ตัว เป็นกลไกล็อก/ปลดล็อกช่องกุญแจตามคำสั่งจากระบบ

1.3.1.6 ใช้ Relay Module จำนวน 10 ช่อง สำหรับควบคุมไฟ LED แสดงสถานะกุญแจแต่ละช่อง:

ก) ไฟ LED สีเขียว: กุญแจอยู่ในช่อง (พร้อมใช้งาน)

ข) ไฟ LED สีแดง: กุญแจถูกเบิกออก (ไม่อยู่ในช่อง)

ค) ไฟ LED กระพริบ: กำลังรอดึงกุญแจออก/รอเสียบกุญแจคืน

1.3.1.7 ใช้ Switching AC-DC Power Supply เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ (5V สำหรับ Raspberry Pi และ ESP8266, 12V สำหรับ Solenoid Lock)

1.3.1.8 ใช้หน้าจอ Touchscreen สำหรับแสดงผล Kiosk UI ให้ผู้ใช้งานทำรายการเบิก-คืนกุญแจได้โดยตรงที่ตู้

1.3.1.9 ตัวตู้ถูกออกแบบให้รองรับกุญแจ 10 ดอก (10 ช่อง) และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อส่ง-รับข้อมูลผ่าน HTTP และ WebSocket

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.3.2.1 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend)

ก) พัฒนาโดยใช้ Next.js 16, React 19 และ Ant Design UI Framework

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่:

– ระบบเข้าสู่ระบบ (Login) พร้อมการแบ่งบทบาทผู้ใช้งาน (ADMIN, STAFF, TEACHER, STUDENT)

– Dashboard แสดงสถานะกุญแจแบบ Real-time ผ่าน WebSocket (Socket.IO)

– ระบบจัดการผู้ใช้งาน (เพิ่ม/แก้ไข/นำเข้าจาก Excel)

– ระบบจัดการกุญแจ (เพิ่ม/แก้ไข/ลงทะเบียน NFC UID)

– ระบบจัดการตารางสอน (สร้าง/แก้ไข/นำเข้าจาก Excel)

– ระบบจองกุญแจล่วงหน้าตามตารางสอน (DailyAuthorization)

– ตรวจสอบประวัติการยืม-คืนย้อนหลัง (Booking History)

– ตรวจสอบ System Log และ Penalty Log

– รายงานสรุปการใช้งาน

1.3.2.2 หน้าจอ Kiosk (Kiosk UI) — ติดตั้งที่ตู้กุญแจ

ก) พัฒนาโดยใช้ React (Vite) รันบน Raspberry Pi

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่:

– เมนูเบิกกุญแจ (Borrow) — สแกนบัตร NFC → เลือกห้อง → ปลดล็อก

– เมนูคืนกุญแจ (Return) — สแกนบัตร NFC → เสียบกุญแจ → อัปเดตสถานะ

– เมนูโอนสิทธิ์ (Transfer) — สแกนบัตร 2 คน → โอนสิทธิ์

– เมนูสลับสิทธิ์ (Swap) — สแกนบัตร 2 คน → สลับห้อง

– แสดงรายชื่อกุญแจที่พร้อมเบิก

– แสดง Alert เมื่อเสียบกุญแจผิดช่อง (Wrong Slot Prevention)

– กรอกเหตุผลเมื่อเบิกนอกตารางสอน

– หน้าจอแสดงผลสำเร็จ/ล้มเหลว พร้อมข้อมูล Penalty

1.3.2.3 เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (Backend)

ก) พัฒนาโดยใช้ Node.js + Express.js

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่:

– RESTful API สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้, กุญแจ, ตารางสอน, การเบิก-คืน

– ระบบยืนยันตัวตนด้วย JWT (JSON Web Token)

– การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-based Access Control)

– การบันทึกธุรกรรมการยืม-คืน (Booking Transaction)

– การคำนวณ Penalty และหักคะแนนอัตโนมัติเมื่อคืนกุญแจช้า

– ระบบ Ban ผู้ใช้อัตโนมัติเมื่อคะแนนเหลือ 0

– การเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ผ่าน WebSocket (Socket.IO)

– ระบบ Auto-Reconciliation: ตรวจสอบกุญแจที่ถูกเสียบคืนโดยไม่กดเมนู → อัปเดตสถานะ + หัก Penalty อัตโนมัติแบบ Real-time

– ระบบอนุญาตพิเศษสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ (เบิกได้ทุกห้องโดยไม่ต้องมีเหตุผล)

– ระบบป้องกันคาบชน (Schedule Reservation) เมื่อเบิกนอกตารางสอน

– Cron Job สำหรับงานอัตโนมัติ (Sync ตารางสอนประจำวัน)

1.3.2.4 บริการฮาร์ดแวร์ (Hardware Service)

ก) พัฒนาด้วย Node.js รันบน Raspberry Pi

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่:

– NFC Polling Loop: อ่าน NFC ทุกช่องแบบวนรอบต่อเนื่อง (Round-robin)

– ควบคุม Relay สำหรับ Solenoid Lock (ปลดล็อก/ล็อก)

– ควบคุม Relay สำหรับ LED แสดงสถานะ (เขียว/แดง/กระพริบ)

– Key Pull Check: ตรวจจับการดึงกุญแจออกหลังปลดล็อก (Timeout 10 วินาที)

– Wrong Key Detection: ตรวจจับกุญแจผิดดอกที่เสียบในช่อง

– Real-time Auto-Return: ตรวจจับกุญแจเสียบกลับ → แจ้ง Backend อัปเดตสถานะทันที

– Auto-Sync Daily Authorization เมื่อเปิดเครื่อง

– Serial Communication กับ ESP8266 ผ่าน JSON Protocol

– Auto-detect ESP8266 Boards จาก /dev/ttyUSB*

1.3.2.5 Firmware ESP8266 (NFC Bridge)

ก) พัฒนาด้วย Arduino Framework ผ่าน PlatformIO

ข) ฟังก์ชันหลัก ได้แก่:

– อ่าน NFC Tag (MFRC522) ผ่าน SPI แบบ Multi-reader (3-4 ตัวต่อบอร์ด)

– รับ-ส่งคำสั่ง JSON ผ่าน Serial (ping, read, scan, reinit)

– Diagnostic Heartbeat ทุก 5 วินาที

– Antenna Watchdog: ตรวจจับและกู้คืนเสาอากาศที่หยุดทำงาน

– Cache UID เพื่อลด SPI Overhead

1.3.2.6 ฐานข้อมูล (Database)

ก) ใช้ PostgreSQL สำหรับเก็บข้อมูลหลักทั้งหมด

ข) ใช้ Redis สำหรับ Cache และ Session Management

ค) ใช้ Prisma ORM สำหรับจัดการ Schema และ Migration

1.3.2.7 การ Deploy ระบบ

ก) ใช้ Docker Compose สำหรับ Containerize ทุก Service (PostgreSQL, Redis, Backend, Frontend)

ข) รองรับการ Deploy ทั้งบน Raspberry Pi (Development) และ Server (Production)

1.3.3 ขอบเขตของข้อมูล (Data Scope)

1.3.3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

ก) นักศึกษา (STUDENT)

ข) อาจารย์ (TEACHER)

ค) บุคลากรเจ้าหน้าที่ (STAFF)

ง) ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

1.3.3.2 ข้อมูลกุญแจ

ก) รายการกุญแจในภาควิชา (roomCode, slotNumber)

ข) NFC UID ของกุญแจแต่ละดอก

ค) สถานะการใช้งาน (isActive)

1.3.3.3 ข้อมูลธุรกรรม

ก) วันที่ เวลา ผู้ใช้งาน และรายละเอียดการยืม-คืนกุญแจ (Booking)

ข) สถานะการเบิก (BORROWED, RETURNED, LATE, CANCELLED)

ค) การจองกุญแจล่วงหน้า (DailyAuthorization)

ง) การโอนและสลับสิทธิ์การใช้งาน (Transfer/Swap)

จ) ตารางเรียนตามเวลา (Schedule) และวิชาที่เปิดสอน (Subject)

ฉ) บันทึกการหักคะแนน (PenaltyLog) และบันทึกระบบ (SystemLog)

ช) เหตุผลการเบิกนอกตาราง (BorrowReason)