# แบบประเมินการทำงานของระบบจัดเก็บกุญแจอัตโนมัติ (Test Cases)

สำหรับบทที่ 4: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

อ้างอิงตามขอบเขตโครงงาน (บทที่ 1 ข้อ 1.3) และฟังก์ชันการทำงานจริงของระบบ

# ส่วนที่ 1: การทดสอบด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Testing)

## 1.1 การยืนยันตัวตนด้วย NFC (ขอบเขต 1.3.1)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | การอ่านบัตร MIFARE Classic | นำบัตร MIFARE Classic ที่ลงทะเบียนแล้วแตะที่ NFC Reader | ระบบอ่าน UID ได้ถูกต้องภายใน 2 วินาที |  |  |
| HW-02 | การอ่าน NFC จากสมาร์ตโฟน Android | นำสมาร์ตโฟน Android ที่ลงทะเบียนแล้วแตะที่ NFC Reader | ระบบอ่าน UID ได้ถูกต้องภายใน 2 วินาที |  |  |
| HW-03 | การอ่าน NFC จากสมาร์ตโฟน iOS | นำ iPhone ที่ลงทะเบียนแล้วแตะที่ NFC Reader | ระบบอ่าน UID ได้ถูกต้องภายใน 2 วินาที |  |  |
| HW-04 | การปฏิเสธบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียน | นำบัตร NFC ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาแตะ | ระบบแสดงข้อความแจ้งว่าไม่พบผู้ใช้ในระบบ |  |  |
| HW-05 | การอ่าน NFC ทุกช่อง (Slot 1-10) | ทดสอบอ่าน NFC ทุกช่องตามลำดับ | ทุกช่องสามารถอ่าน NFC ได้ถูกต้อง |  |  |

## 1.2 การควบคุม Relay และ Solenoid Lock (ขอบเขต 1.3.1.2, 1.3.1.4)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-06 | การปลดล็อก Solenoid เมื่อเบิกกุญแจ | ทำรายการเบิกกุญแจผ่านระบบ | Solenoid ปลดล็อกช่องที่ถูกต้อง |  |  |
| HW-07 | การล็อก Solenoid อัตโนมัติหลังดึงกุญแจ | ดึงกุญแจออกจากช่อง | Solenoid ล็อกกลับอัตโนมัติ |  |  |
| HW-08 | การล็อก Solenoid เมื่อหมดเวลา | ปล่อยให้ครบ 10 วินาทีโดยไม่ดึงกุญแจ | Solenoid ล็อกกลับและยกเลิกการเบิก |  |  |
| HW-09 | การปลดล็อก Solenoid เมื่อคืนกุญแจ | ทำรายการคืนกุญแจผ่านระบบ | Solenoid ปลดล็อกช่องที่ถูกต้อง |  |  |

## 1.3 ระบบไฟ LED แสดงสถานะ

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-10 | ไฟ LED สีเขียวเมื่อกุญแจอยู่ในช่อง | สังเกตไฟ LED ขณะกุญแจอยู่ในช่อง | ไฟ LED แสดงสีเขียว |  |  |
| HW-11 | ไฟ LED สีแดงเมื่อกุญแจถูกดึงออก | ดึงกุญแจออกจากช่อง | ไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีแดงทันที |  |  |
| HW-12 | ไฟ LED กระพริบขณะรอดึงกุญแจ | ทำรายการเบิกกุญแจ (Solenoid ปลดล็อก) | ไฟ LED กระพริบสลับเขียว-แดง |  |  |

## 1.4 ระบบ ESP8266 Multi-Board NFC Bridge

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-13 | การตรวจจับ ESP8266 Board A (Slot 1-4) | เปิดระบบและตรวจ log | แสดง "ESP8266 Board 1 ready" พร้อม NFC online |  |  |
| HW-14 | การตรวจจับ ESP8266 Board B (Slot 5-7) | เปิดระบบและตรวจ log | แสดง "ESP8266 Board 2 ready" พร้อม NFC online |  |  |
| HW-15 | การตรวจจับ ESP8266 Board C (Slot 8-10) | เปิดระบบและตรวจ log | แสดง "ESP8266 Board 3 ready" พร้อม NFC online |  |  |
| HW-16 | การ Auto-reconnect เมื่อ ESP8266 หลุด | ถอดสาย USB ของ ESP8266 แล้วเสียบกลับ | ระบบตรวจจับและเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ |  |  |

# ส่วนที่ 2: การทดสอบระบบเบิก-คืนกุญแจ (Borrow/Return)

## 2.1 การเบิกกุญแจ (Borrow)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-01 | เบิกกุญแจตามตาราง (มีสิทธิ์) | ผู้ใช้ที่มีตารางสอนกดเบิกห้องที่ตรงกับคาบ | ระบบปลดล็อกช่องกุญแจทันทีโดยไม่ต้องใส่เหตุผล |  |  |
| SW-02 | เบิกกุญแจนอกตาราง (ต้องใส่เหตุผล) | ผู้ใช้ที่ไม่มีตารางสอนกดเบิก | ระบบแสดงฟอร์มให้กรอกเหตุผลก่อนเบิก |  |  |
| SW-03 | เบิกกุญแจล่วงหน้า 30 นาที | เบิกก่อนเวลาคาบเรียน 30 นาที | ระบบอนุญาตให้เบิกได้ |  |  |
| SW-04 | ปฏิเสธเบิกเมื่อมีกุญแจค้างอยู่ | ผู้ใช้ที่ยังไม่คืนกุญแจเดิมกดเบิกอีก | แสดงข้อความ "กำลังเบิกกุญแจห้อง X อยู่ กรุณาคืนก่อน" |  |  |
| SW-05 | ปฏิเสธเบิกเมื่อบัญชีถูกระงับ | ผู้ใช้ที่ถูก ban กดเบิก | แสดงข้อความ "บัญชีถูกระงับ" |  |  |
| SW-06 | เบิกกุญแจโดยครู/เจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องมีเหตุผล) | ครูหรือเจ้าหน้าที่กดเบิกห้องใดก็ได้ | ระบบอนุญาตเบิกทันทีไม่ต้องใส่เหตุผล |  |  |
| SW-07 | ป้องกันคาบชนเมื่อเบิกนอกตาราง | เบิกห้องที่มีคนมีคาบเรียนอยู่ (ภายใน Grace Period) | แสดงข้อความ "ห้องสงวนสิทธิ์ให้ผู้สอน" |  |  |
| SW-08 | ยกเลิกเมื่อไม่ดึงกุญแจภายใน 10 วินาที | เบิกสำเร็จแต่ไม่ดึงกุญแจออก | ระบบยกเลิกการเบิกและล็อก Solenoid |  |  |

## 2.2 การคืนกุญแจ (Return)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-09 | คืนกุญแจปกติ (ตรงเวลา) | กดเมนูคืน → สแกนบัตร → เสียบกุญแจคืนช่องที่ถูกต้อง | สถานะเปลี่ยนเป็น RETURNED, ไม่หักคะแนน |  |  |
| SW-10 | คืนกุญแจช้า (เกินกำหนด) | คืนกุญแจหลังเลยเวลา dueAt | สถานะเปลี่ยนเป็น LATE, หักคะแนน penalty |  |  |
| SW-11 | ป้องกันการเสียบผิดช่อง (Wrong Slot) | เสียบกุญแจในช่องที่ไม่ถูกต้อง | แสดง Alert สีแดงบอก "กรุณาเสียบช่อง X" |  |  |
| SW-12 | Auto-Return เมื่อเสียบกุญแจโดยไม่กดเมนู | เสียบกุญแจคืนโดยไม่กดเมนูคืน | ระบบตรวจจับ → สถานะเปลี่ยนเป็น RETURNED + หัก penalty ถ้าช้า |  |  |
| SW-13 | Reconcile ตอนกดเมนูเบิก | มีกุญแจที่เสียบคืนแต่ยังเป็น BORROWED → กดเมนูเบิก | ระบบ scan ทุกช่องและ auto-return กุญแจที่อยู่ |  |  |

## 2.3 ระบบ Penalty (การหักคะแนน)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-14 | หักคะแนนเมื่อคืนช้า | คืนกุญแจหลัง dueAt | คำนวณ penalty ตามจำนวนนาทีที่ช้า + บันทึก PenaltyLog |  |  |
| SW-15 | Ban ผู้ใช้เมื่อคะแนนเหลือ 0 | ทำให้คะแนนผู้ใช้เหลือ 0 | ระบบตั้งค่า isBanned = true |  |  |
| SW-16 | หักคะแนนกรณี Auto-Return ช้า | เสียบกุญแจคืนโดยไม่กดเมนู (หลัง dueAt) | ระบบ auto-return + หัก penalty + สร้าง PenaltyLog |  |  |

# ส่วนที่ 3: การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## 3.1 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-01 | เข้าสู่ระบบ (Login) | กรอก username/password ที่ถูกต้อง | เข้าสู่หน้า Dashboard ตามบทบาท |  |  |
| WEB-02 | ปฏิเสธ Login ไม่ถูกต้อง | กรอก password ผิด | แสดงข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" |  |  |
| WEB-03 | จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ (Role Management) | Admin เปลี่ยน role ผู้ใช้ | บทบาทเปลี่ยนและสิทธิ์อัปเดตทันที |  |  |
| WEB-04 | เพิ่มผู้ใช้ใหม่ | Admin สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ | ผู้ใช้ถูกสร้างในระบบ |  |  |
| WEB-05 | นำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ Excel (Import) | Admin อัปโหลดไฟล์ .xlsx ที่มีข้อมูลนักศึกษา | ระบบนำเข้าผู้ใช้ทั้งหมดสำเร็จ |  |  |

## 3.2 ระบบจัดการกุญแจ (Key Management)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-06 | แสดงสถานะกุญแจ Real-time | เปิดหน้า Dashboard ขณะกุญแจถูกเบิก/คืน | สถานะกุญแจอัปเดตแบบ Real-time |  |  |
| WEB-07 | เพิ่มกุญแจใหม่ | Admin เพิ่มกุญแจพร้อมระบุ roomCode + slotNumber | กุญแจใหม่ปรากฏในระบบ |  |  |
| WEB-08 | ลงทะเบียน NFC UID ของกุญแจ | Admin สแกน NFC ที่ Kiosk เพื่อลงทะเบียน UID | NFC UID ถูกบันทึกกับกุญแจ |  |  |
| WEB-09 | เปิด/ปิดใช้งานกุญแจ | Admin ตั้งค่า isActive = false | กุญแจนั้นไม่สามารถเบิกได้ |  |  |

## 3.3 ระบบจองกุญแจล่วงหน้าตามตารางสอน (Schedule/Authorization)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-10 | สร้างตารางสอน (Schedule) | Admin สร้างตารางสอนวิชา A ห้อง X วัน/เวลา | ตารางถูกบันทึกในระบบ |  |  |
| WEB-11 | Sync ตารางประจำวัน (DailyAuthorization) | Admin กด Sync Today หรือระบบ Auto-Sync ตอนเปิดเครื่อง | สร้าง DailyAuthorization จากตารางสอนสำเร็จ |  |  |
| WEB-12 | Auto-Sync เมื่อ Raspberry Pi เริ่มทำงาน | เปิดเครื่อง RPi ใหม่ | ระบบ sync ตารางสอนประจำวันอัตโนมัติ |  |  |
| WEB-13 | นำเข้าตารางสอนจากไฟล์ Excel | อัปโหลดไฟล์ .xlsx ตารางสอน | ระบบสร้าง Schedule + Subject ทั้งหมดสำเร็จ |  |  |

## 3.4 ระบบโอน/สลับสิทธิ์ (Transfer/Swap)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-14 | โอนสิทธิ์การเบิกกุญแจ (Transfer) | สแกนบัตรผู้โอน → สแกนบัตรผู้รับ → ยืนยัน | สิทธิ์ย้ายจากผู้โอนไปผู้รับสำเร็จ |  |  |
| WEB-15 | สลับสิทธิ์ห้องเรียน (Swap) | สแกนบัตร 2 คน → ยืนยันสลับ | ห้องของ 2 คนสลับกันสำเร็จ |  |  |
| WEB-16 | ป้องกันสลับกับตัวเอง | สแกนบัตรคนเดียวกัน 2 ครั้ง | แสดงข้อความ "ไม่สามารถสลับกับตัวเองได้" |  |  |

## 3.5 ตรวจสอบประวัติการยืม-คืนย้อนหลัง (History & Logs)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-17 | ดูประวัติการเบิก-คืนของผู้ใช้ | เปิดหน้าประวัติ Booking | แสดงรายการ borrow/return พร้อมวัน-เวลาครบถ้วน |  |  |
| WEB-18 | ดู System Log | Admin เปิดหน้า System Log | แสดง log action ทั้งหมด พร้อม IP Address |  |  |
| WEB-19 | ตรวจสอบ Penalty Log | Admin เปิดหน้า Penalty | แสดงรายการหักคะแนนพร้อมเหตุผล |  |  |

# ส่วนที่ 4: การทดสอบด้านข้อมูล (Data Testing)

## 4.1 ความถูกต้องของข้อมูล

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 | บันทึกธุรกรรมเบิกครบถ้วน | เบิกกุญแจสำเร็จ → ตรวจ DB | Booking record มี userId, keyId, borrowAt, status=BORROWED ครบถ้วน |  |  |
| DATA-02 | บันทึกธุรกรรมคืนครบถ้วน | คืนกุญแจสำเร็จ → ตรวจ DB | Booking record มี returnAt, lateMinutes, penaltyScore ครบถ้วน |  |  |
| DATA-03 | ข้อมูลผู้ใช้ครบถ้วน | ตรวจสอบตาราง User | มี studentCode, firstName, lastName, role, score ครบ |  |  |
| DATA-04 | ข้อมูลกุญแจครบถ้วน | ตรวจสอบตาราง Key | มี roomCode, slotNumber, nfcUid, isActive ครบ |  |  |

# ส่วนที่ 5: การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Testing)

## 5.1 ความถูกต้อง (Accuracy)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ | จำนวนครั้ง | เกณฑ์ผ่าน | สำเร็จ | ล้มเหลว | อัตราความถูกต้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-01 | อ่าน NFC บัตร MIFARE Classic | 50 ครั้ง | ≥ 95% |  |  | % |
| PERF-02 | อ่าน NFC สมาร์ตโฟน Android | 30 ครั้ง | ≥ 95% |  |  | % |
| PERF-03 | อ่าน NFC กุญแจ (Key Tag) | 50 ครั้ง | ≥ 95% |  |  | % |
| PERF-04 | การเปิด-ปิด Solenoid Lock | 50 ครั้ง | ≥ 95% |  |  | % |

## 5.2 ความรวดเร็ว (Response Time)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ | จำนวนครั้ง | เกณฑ์ผ่าน | เวลาเฉลี่ย | เวลาสูงสุด | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-05 | เวลาตอบสนอง NFC Scan → ระบบรับรู้ | 30 ครั้ง | ≤ 3 วินาที | วินาที | วินาที |  |
| PERF-06 | เวลาตอบสนอง กดเบิก → Solenoid ปลดล็อก | 20 ครั้ง | ≤ 5 วินาที | วินาที | วินาที |  |
| PERF-07 | เวลาตอบสนอง เสียบกุญแจ → สถานะอัปเดต | 20 ครั้ง | ≤ 5 วินาที | วินาที | วินาที |  |
| PERF-08 | เวลาโหลดหน้า Web Dashboard | 10 ครั้ง | ≤ 5 วินาที | วินาที | วินาที |  |

## 5.3 ความเสถียร (Stability/Uptime)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ | ระยะเวลาทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน | Uptime จริง | Downtime | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-09 | ระบบทำงานต่อเนื่องโดยไม่ขัดข้อง | 24 ชั่วโมง | ≥ 99% | % | นาที |  |
| PERF-10 | การ Reconnect อัตโนมัติหลัง Wi-Fi หลุด | 5 ครั้ง | ≥ 80% |  |  |  |

# ส่วนที่ 6: การทดสอบฟีเจอร์เพิ่มเติม (Extended Features)

ฟีเจอร์ที่พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตเดิม

## 6.1 ระบบ Auto-Reconciliation (ตรวจสอบกุญแจอัตโนมัติ)

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-01 | Real-time Auto-Return | เสียบกุญแจคืนโดยไม่กดเมนูคืน | ระบบตรวจจับ → อัปเดตสถานะ + penalty ภายใน 2 วินาที |  |  |
| EXT-02 | Reconcile Scan ตอนกดเบิก | มีกุญแจ BORROWED แต่อยู่ในช่อง → กดเมนูเบิก | ระบบ scan ทุกช่องและ auto-return ก่อนแสดงรายการ |  |  |
| EXT-03 | ไม่ Auto-Return ขณะ Formal Return | กดเมนูคืน → เสียบกุญแจ | Auto-return ไม่ทำงาน (ปล่อยให้ formal return จัดการ) |  |  |

## 6.2 การอนุญาตพิเศษสำหรับครู/เจ้าหน้าที่

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-04 | ครูเบิกกุญแจห้องใดก็ได้ | ครูกดเบิกห้องที่ไม่มีในตารางสอน | ระบบอนุญาตเบิกได้ทันที ไม่ต้องใส่เหตุผล |  |  |
| EXT-05 | เจ้าหน้าที่ไม่ถูกบล็อกโดยคาบเรียน | เจ้าหน้าที่เบิกห้องที่มีคาบเรียน (Grace Period) | ระบบอนุญาตเบิกได้ ข้ามการตรวจ Schedule Reserved |  |  |

## 6.3 Docker Deployment

| ลำดับ | กรณีทดสอบ (Test Case) | ขั้นตอนการทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลการทดสอบ | ผ่าน/ไม่ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-06 | Build และ Deploy ด้วย Docker Compose | รัน docker compose up -d --build | ทุก service เริ่มทำงานสำเร็จ |  |  |
| EXT-07 | เข้าถึง Frontend ผ่าน Docker | เปิด http://localhost:3000 | หน้าเว็บแสดงผลปกติ |  |  |
| EXT-08 | เข้าถึง Backend API ผ่าน Docker | เปิด http://localhost:4556/api | API ตอบกลับสำเร็จ |  |  |
| EXT-09 | ป้องกันการเสียบผิดช่อง (Wrong Slot) | คืนกุญแจช่อง 1 แต่เสียบช่อง 2 | หน้าจอแสดง Alert สีแดง "กรุณาเสียบช่อง 1" |  |  |

# สรุปผลการทดสอบรวม

| ส่วนที่ | หมวดการทดสอบ | จำนวน Test Cases | ผ่าน | ไม่ผ่าน | อัตราผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฮาร์ดแวร์ (Hardware) | 16 |  |  | % |
| 2 | เบิก-คืนกุญแจ (Borrow/Return) | 16 |  |  | % |
| 3 | เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) | 19 |  |  | % |
| 4 | ข้อมูล (Data) | 4 |  |  | % |
| 5 | ประสิทธิภาพ (Performance) | 10 |  |  | % |
| 6 | ฟีเจอร์เพิ่มเติม (Extended) | 9 |  |  | % |
| รวม |  | 74 |  |  | % |

หมายเหตุ: แบบประเมินนี้ครอบคลุมทั้งขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 ข้อ 1.3 และฟีเจอร์เพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งาน